# Załącznik nr 2

Postępowanie pod nazwą: „Wyposażenie świetlicy w miejscowości Kunki”

## Część II. Scena

Scena – 1 szt.

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie sceny mobilnej – składanej o konstrukcji stalowo – drewnianej. Scena będzie przeznaczona zarówno do użytku wewnętrznego jak również zewnętrznego.

Scena powinna  składać się z 2  modułów.

Wymiary zewnętrzne pojedynczego modułu:

- szerokość: 1250,00 mm

- długość: 3750,00 mm

- wysokość: 500,00 mm

Materiały:

- Rama górna: kształtownik zamknięty 30 mm x 30 mm x 2 mm

- Pozostałe elementy: 30 mm x 30mm x 1,5 mm

- Stopy: stal płaska 30 mm x 30 mm x 5 mm

- Poszycie: płyta OSB 22 mm – 25 mm o wymiarach 1250 mm x 2500 mm

- Wykończenie sceny: wykładzina PCV, obrzeża obrobione kątownikiem aluminiowym 25 mm x 25 mm

- Konstrukcja pomalowana na kolor grafitowy.

- Dwie konstrukcje (moduły) spięte śrubami M – 8  w środkowej części pionowych podpór szt. 4, nakrętka M – 8 motylek

Uwaga!

Przy montażu przewidzieć grubość kątownika od strony złączenia elementów, który uzupełni utratę 3 mm płyty przy przecięciu jej na połowę. W miarę potrzeby wzmocnić kształtownikiem 30 mm x 30 mm x 1,5 mm kratownicę pod płytą.

Nóżki pod każdą pionową podporą.

Konstrukcja dostosowana do wymiarów płyty: dopuszcza się zmniejszenie konstrukcji stalowej w celu wysunięcia po ok. 10 cm płyty poza jej krawędzie.

Moduły mają zostać połączone ze sobą w sposób „jeden przed drugim” tak aby, ich łączna szerokość wynosiła 2500 mm.

Przykładowy szkic pojedynczego modułu: