SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa  nadana zamówieniu:

Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo

Inwestor zamówienia:

Urząd Miejski w Olsztynku,  11-015 Olsztynek , ul. Ratusz  1

Opracował:

1.       Zagadnienia ogólne.

  - Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z „Budową i wyposażeniem placów zabaw w miejscowości Nadrowo” określa następujące wymagania w  zakresie:

- właściwości materiałów

- sposobu i jakości wykonania robót

- odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

  - Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie:

- projektu technicznego

- przedmiaru robót

- wizji lokalnej w terenie

- uzgodnień z Zamawiającym.

  - Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.

Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

1.4.   Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

  - Dokumentacja projektowa.

Wykonawca robót , przed przekazaniem dokumentacji do realizacji,  winien sprawdzić dokumentację techniczno – projektową   pod względem możliwości technicznych realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych ze specyfikacją techniczną dokumentacji projektowej.

  - Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza następującymi przypadkami:

- gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

- gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.

1.7.   Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

- dokumentacji techniczno – projektowej

- przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane )

- Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

  - Odbiór robót.

Podstawą odbioru robót będzie:

- pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót

- dokumentacja powykonawcza

- posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa  tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe

- aprobaty techniczne i inne dokumenty  normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- uporządkowanie terenu realizacji zadania

  - Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego zakończenia     robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót  i     podpisuje go.

Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i

wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

2.   Roboty  ziemne.

2.1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  ziemnych wykonywanych ręcznie.

2.2. Materiał:

- Ziemia urodzajna

2.3.  Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, szpadle, grabki

- Taczka

2.4.  Transport:

- Samochód samowyładowczy

- Samochód skrzyniowy

2.5.  Wykonanie, zakres robót:

W celu wykonania robót  zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy wykonać

następujące roboty ziemne:

- Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie bez nawożenia.

2.6.  Odbiór materiałów.

Odbiór ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpośrednio przed rozładunkiem na placu.

2.7.  Odbiór robót.

Odbiór końcowy – robót,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót .

3.    Roboty montażowe.

3.1.  Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej architektury.

3.2. Materiał:

3.2.1. Zabawka na sprężynie.

Wysokość zabawki ponad gruntem: min. ok. 90 cm – max. 105 cm. Poprzez zapis „min. ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą  10 cm mniej.

Szerokość: max. 50 cm.

Długość: min. ok. 100 cm - max. 157 cm. Poprzez zapis „min. ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą 20 cm mniej.

Sprężyna z pręta: min. fi 20 mm

Korpus wykonany z profilu np. 50x20 mm,

Strefa bezpieczeństwa dostosowana indywidualnie do urządzenia, spełniająca normę PN-EN1176:2009 np. 3,3 m x 2,8 m lub fi 3,0 m.

Sprężyna, śruby łączące elementy wykonane zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy wystające typu śruby, nakrętki należy schować lub zabezpieczyć plastikowymi zaślepkami.

Całość wykonany ze sklejki wodoodpornej min. 18 mm obustronnie laminowanej lub tworzywa HDPE.

Siedzisko gumowe albo plastikowe albo ze sklejki wodoodpornej min. 18 mm powlekanej tworzywem lub z tworzywa HDPE.

Uchwyty plastikowe lub gumowe.

Montaż: na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie betonem klasy min.B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 1 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

Zamawiający informuje, iż skuter jest tylko przykładowym elementem jaki może dostarczyć Wykonawca. Zamawiający dopuszcza dostarczenie innego elementu o podobnych parametrach np. kogucik, żyrafa, auto, żabka itp.

Możliwość demontażu w okresie zimowym – nie wymagana.

3.2.2. Huśtawka wagowa na sprężynach.

Długość ramienia wraz z siedziskami: min. ok. 330 cm – max. 336 cm. Poprzez zapis „min. ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą  20 cm mniej.

Szerokość: min. ok. 45 cm - max. 70 cm. Poprzez zapis „min. ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą  5 cm mniej.

Wysokość: min. ok. 80 cm - max. 95 cm. Poprzez zapis „min. ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą  10 cm mniej.

Ilość sprężyn: 2

Sprężyny z pręta: minimum fi 20 mm

Belka z rury lub  profilu zamkniętego np.: z  profilu zamkniętego 80 x 80 mm lub rury min. fi 60 mm.

Całość zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo, farbami strukturalnymi lub lakierem akrylowym lub ocynkowana ogniowo.

Sprężyny zabezpieczone antykorozyjnie.

Strefa bezpieczeństwa dostosowana indywidualnie do urządzenia, spełniająca normę PN-EN1176:2009 np. 5,6 m x 2,8m

Liczba użytkowników: 4. (Zamawiający nie dopuszcza wariantu huśtawki na której w jednym czasie może bawić się tylko dwoje dzieci).

Uchwyty plastikowe albo gumowe albo ze stali nierdzewnej.

Siedzisko gumowe albo plastikowe albo ze sklejki wodoodpornej 18 mm powlekanej tworzywem, lub z tworzywa HDPE.

Montaż: na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie ocynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie betonem klasy min. B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 2 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

Elementy ozdobne (zarys zwierząt lub urządzeń) nie są wymagane, jednak w przypadku ich zaproponowania powinny zostać wykonane ze sklejki wodoodpornej min. 18 mm lub tworzywa HDPE.

3.2.3. Huśtawka wahadłowa.

Konstrukcja i belka poprzeczna ze stali, malowane proszkowo, farbami strukturalnymi lub lakierem akrylowym lub ocynkowane ogniowo.

Konstrukcja i belka  z rury lub z profilu zamkniętego np. z profilu zamkniętego 70 X 70 mm lub rury min. fi 70 mm.

Łańcuchy i śruby łączące elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Wysokość: min. ok. 2,30 m. – max. 2,60 m. Poprzez zapis „min. ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą  20 cm mniej.

Szerokość: min. ok. 2,00 m.– max. 2,80 m. Poprzez zapis „min. ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą  10 cm mniej.

Długość: min. ok. 2,90 m - max. 3,70 m. Poprzez zapis „min. ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą  20 cm mniej.

Strefa bezpieczeństwa dostosowana indywidualnie do urządzenia, spełniająca obowiązujące normy np. niż 7,3 m x 2,9 m

Huśtawka łożyskowana tocznie.

Zawiesia:

a) jedno z oparciem oraz blokadami łańcuszkowymi lub innym zabezpieczeniem, które pozwalają na zabawę na huśtawce dzieci od lat 2-6;

b) jedno proste gumowe oraz które pozwala na zabawę na huśtawce dzieci od 7-12

Zawiesia mocowane na łańcuchu technicznym, ocynkowanym lub mocowaniach sztywnych np. rurkach.

Montaż: na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie lub ocynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie betonem klasy min. B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 4 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

3.2.4. Piaskownica drewniana.

Materiały: np. drewno modrzewiowe (lub inne drewno).

Słupki np.  drewna modrzewiowego (lub innego drewna).

Wkręty ocynkowane.

Zaślepki podwójne.

Kształt: kwadratowa.

Długość: min. 180 cm x 180 cm – max. 3,30 m x 3,30 m

Wysokość: min ok. 40 cm – max. 50 cm. Poprzez zapis „min. ok.” rozumie się dopuszczalną różnicę nie przekraczającą 10 cm mniej.

Głębokość posadowienia dostosowana do zabawki np. 0,40 m

Strefa bezpieczeństwa dostosowana indywidualnie do urządzenia, spełniająca obowiązujące normy np. 3,4 m x 4,4 m.

Elementy drewniane należy zaimpregnować środkami z atestem higienicznym.

Montaż w sposób uniemożliwiający przewrócenie lub przechylenie elementu. Np. montaż na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie lub ocynkowanych ogniwo, zabetonowanych w gruncie betonem klasy min.  B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 4 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

3.2.5. Zestaw rekreacyjny.

Wieża ze zjeżdżalnią z daszkiem, trapem, ześlizgiem, balkonem i grą "Kółko - krzyżyk".

Wysokość całkowita zestawu: min. ok. 291 cm – max. 310 cm. Poprzez zapis „min. ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą  10 cm mniej.

Wysokość podłogi: min. ok. 1,20 m – max. 1,50 m. Poprzez zapis „min. ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą 10 cm mniej.

Szerokość dostosowana do konstrukcji zestawu: np. ok. 2,64 m x 4,3 m

Strefa bezpieczeństwa dostosowana indywidualnie do urządzenia, spełniająca obowiązujące normy np. 5,7 m x 7,8 m.

Konstrukcja nośna zestawu z profilu zamkniętego lub rury np. z profilu zamkniętego min. 70 mm x 70 mm lub rury co najmniej fi 70 mm.

Konstrukcja ze stali zabezpieczona antykorozyjnie malowanej proszkowo, farbami strukturalnymi lub lakierem akrylowym lub ocynkowanej ogniowo.

Łańcuchy i śruby łączące elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Zestaw powinien składać się z następujących elementów:

1. zjeżdżalnia głęboka np. z blachy nierdzewnej, wygłuszony płytą,

2. trapu wejściowego pokrytego tworzywem antypoślizgowym o wysokiej odporności na ścieranie,

3. balkonu: podłogi i przejścia ze sklejki antypoślizgowej nie cieńszej niż 18 mm lub drewna klejonego o grubości nie mniejszej niż 18 mm,

4. wypełnienia: płotek drewniany (szczebelki pionowe lub kratka), jedno wypełnienie boczne z płyty wykonana ze sklejki wodoodpornej min. 10 mm powlekanej tworzywem lub tworzywa HDPE, jedno wypełnienie jako gra "kółko - krzyżyk",

5.daszek z płyty wykonany ze sklejki wodoodpornej min. 10 mm powlekanej tworzywem lub tworzywem HDPE. Daszek dwuspadowy lub łukowaty.

Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować środkami z atestem higienicznym.

Montaż na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie lub ocynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie betonem klasy min. B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 6 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

3.2.6. Karuzela tarczowa.

Talerz napędowy min. fi 130 cm – max. fi 150 cm.

Talerz napędowy ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo, lakierem akrylowym lub farbami strukturalnymi.

Wysokość około 0,66 m. Poprzez zapis „ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą  10 cm więcej lub mniej.

Oparcie z rur np. minimum fi 33 mm.

Słup stalowy (konstrukcja nośna) z rury o średnicy dostosowanej do urządzenia i spełniającej obowiązujące normy pn. fi 114 mm, łożyskowany tocznie.

Siedziska plastikowe, sklejka wodoodporna lub z tworzywa HDPE.

Platforma z blachy aluminiowej min. 3 mm ryfowanej.

Strefa bezpieczeństwa dostosowana indywidualnie do urządzenia, spełniająca obowiązujące normy

Montaż na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie lub ocynkowanych ogniwo, zabetonowanych w gruncie betonem klasy min. B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 1 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

3.2.7. Kosze na śmieci.

Ilość: 2 sztuka

Wysokość: min. 105 cm – max. 115 cm

Pojemność: min. 36l – max.  40 l

Miska kosza wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo, farbami strukturalnymi  lub lakierem akrylowym.

Misa kosza na śmieci zamontowana na rurze metalowej lub profilu zamkniętym.

Kosz wyposażony w zamek blokujący wiadro.

Montaż na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie lub ocynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie betonem klasy min. B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 1 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

3.2.8. Regulamin placu zabaw.

Regulamin powinien być zamieszczony na tablicy o wymiarach nie mniejszych niż 500 mm x 700 mm.

Tablica wykonana z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne i uszkodzenia np. z płyty wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem min. 18 mm lub tworzywa HDPE.

Tablica zamieszczona na 2 nogach z profili lub rur o wysokości nie mniejszej niż 220 cm.

Nogi ze stali nierdzewnej zabezpieczonej antykorozyjnie, ocynkowanej ogniowo i malowane proszkowo, farbami strukturalnymi lub lakierem akrylowym.

Treść jaka winna być zamieszczona na tablicy opisana w załączniku nr 1 do STWiOR.

3.2.9. Ławka z oparciem.

Ilość: 2 sztuki

Stelaż z rur lub profilu zamkniętego np. z  rury min. fi 46 mm lub profilu zamkniętego min. 46 x 46 mm.

Stelaż wykonany ze stali malowanej proszkowo, lakierem akrylowym lub farbami strukturalnymi lub ocynkowanej ogniowo.

Siedzisko i oparcie z drewna.

Długość: max.  ok. 190 cm. Poprzez zapis „ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą 10 cm mniej lub więcej.

Szerokość:  max. ok. 74 cm. Poprzez zapis „ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą  5 cm mniej lub więcej.

Wysokość: min. ok. 73 cm – max. 100 cm. Poprzez zapis „ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą  5 cm mniej.

Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować środkami z atestem higienicznym.

Elementy wystające typu śruby, nakrętki należy pochować lub zabezpieczyć plastikowymi zaślepkami.

Strefa bezpieczeństwa dostosowana indywidualnie do urządzenia, spełniająca obowiązujące normy

Montaż na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie lub ocynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie betonem klasy min. B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 4 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

3.2.10. Ogrodzenie placu zabaw z wrotami i furtką.

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej.

Długość ogrodzenia: 44 m

Wysokość siatki od 100 cm do 120 cm

Słupki wykonane z profili okrągłych

Profile wykonane ze stali, malowane proszkowo lub ocynkowane.

Słupki osadzić w gruncie i obetonować

Od góry słupki zamknięte kapturkiem

Rozstaw słupków 2,5 m

Słupki w kolorze zielonym.

Kolor siatki: nieistotny.

Wrota (brama wjazdowa) dwuskrzydłowa. Wysokość od 1 m do 1,50, szerokość: min. 3 m.

Frutka: wysokość od 1 m do 1,50 m.

Wrota i furtka w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy.

3.2.11. Stojak na rowery.

Ilość stanowisk: nie mniej niż 5

Długość: max. ok. 240 cm. Poprzez zapis „ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą 20 cm mniej lub więcej.

Szerokość: max. ok. 50 cm. Poprzez zapis „ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą 10 cm  mniej lub więcej.

Wysokość: max. ok. 45 cm. Poprzez zapis „ok.” rozumie się różnicę nie przekraczającą 10 cm mniej lub więcej.

Wykonane ze stali, malowane proszkowo, lakierem akrylowym lub  farbami strukturalnymi, ocynkowanej ogniowo.

Montaż na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie lub ocynkowanych ogniwo, zabetonowanych w gruncie betonem klasy min. B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 2 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

3.3.  Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, kilofy, łomy, grabki

- Poziomice,

- Młotki

- Klucze specjalistyczne

- Wiertarki i wkrętarki

- Ubijaki i zagęszczarki

- Taczka

3.4.  Transport:

- Samochód skrzyniowy

- Samochód samowyładowczy

3.5.  Wykonanie i  zakres robót.

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa.

Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych.

Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.

Wykonując doły pod słupki należy je wykonać przynajmniej 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8-1,2 m. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości dla ogrodzenia panelowego.

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości.

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do słupków. D słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane. Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a  w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie złaczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne i bramowe.

Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki.

Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie uległy zniekształceniu jej oczka.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzenia.

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zadbać:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

- poprawność ustawienia słupków,

- prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu paneli),

- rozstaw słupków i ich zabetonowanie.

Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

3.6.  Odbiór materiałów.

Należy sprawdzić:

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi  projektu

- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych

- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k.

4.  Odbiór końcowy  robót.

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych.

Odbiór końcowy –  roboty,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego

zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową ( bez zmian )

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego

robót  i podpisuje go.

Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za

zakończone i odebrane roboty

Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót

komisja  dopuszcza  przedmiotowy teren do użytkowania.

Załącznik nr 1

Wzór regulaminu placu zabaw

# REGULAMIN PLACU ZABAW 1. Plac zabaw udostępniony jest nieodpłatnie przez 7 dni w tygodniu od godziny 7.00 do 20.00. 2. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne. 3. Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 13. 4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. 5. Na terenie placu zabaw zabrania się : - przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających, - wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, - niszczenia sprzętu i urządzeń, - zaśmiecania terenu , - wprowadzania zwierząt. 6. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną. 7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw przez Straż Miejską. 8. Przebywanie na palcu zabaw po zmroku jest zabronione. 9. Skargi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku lub bezpośrednio u sołtysa wsi.