# SPECYFIKACJA TECHNICZNMA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INWESTYCJA: Budowa dwóch budynków gospodarczych przy ulicy Wilczej w Olsztynku ujętej w budżecie Gminy Olsztynek pod nazwą

„Zakup dwóch zestawów budynków gospodarczych, które zlokalizowane będą przy ul. Wilczej”

Październik 2012 r.

Wymagania ogólne:

1 WSTĘP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót obejmuje roboty budowlane  i odbiory robót dla zadania pn. „Budowa dwóch budynków gospodarczych przy ulicy Wilczej w Olsztynku”.

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Niniejsza Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Budowa dwóch budynków gospodarczych przy ulicy Wilczej w Olsztynku”.

  - CEL SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Celem specyfikacji jest uzupełnienie dokumentacji ofertowej pozwalające na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, ilościowych i warunków technicznych odbioru robót uwzględniające jednoznaczne ustalenie podstaw do wyceny.

  - ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej.

    - ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA  BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Roboty przygotowawcze

- usunięcie warstwy humusu

Roboty ziemne

- roboty ziemne w gruntach kat. II, wykopy

- przygotowanie podkładu z ubitych materiałów sypkich tj. kruszywo, żwir lub piasek o grubości ok. 15 cm

Roboty budowlane

- wykonanie płyty fundamentowej

- montaż konstrukcji stalowej budynków

- pokrycie budynków blachą ocynkowaną trapezową lub falistą

- zamontowanie obróbek blacharskich

- wykonanie przegród wewnątrz budynków (podział na boksy)

- montaż drzwi jednoskrzydłowych do każdego z boksów

Inne roboty

- wyrównanie i uporządkowanie terenu przy budynkach

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót związanych z budową oraz za ich zgodność z wytycznymi Inwestora.

Budynki gospodarcze będą o konstrukcji stalowej, obudowa ścian z blachy ocynkowanej trapezowej lub falistej. Montażu powinna dokonać firma specjalizująca się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych.

Należy wykonać prace ziemne i betoniarskie związane z przygotowaniem płyty fundamentowej.

Po zmontowaniu konstrukcji stalowej i pokryciu dachu należy wykonać obudowę ścian zewnętrznych i przegród wewnętrznych.

    - PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający w terminie określonym w Umowie o roboty budowlane przekaże Wykonawcy teren budowy.

    - ZGODNOŚC ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ I SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacja techniczną i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a rozbiórka będzie wykonana na koszt Wykonawcy.

    - ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje się, że jest wliczony cenę umowną.

    - OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony śr0odowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów        i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację warsztatu, magazynów, składowisk

- środki ostrożności i zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

    - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników zatrudnionych u Wykonawcy.

    - MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Materiały, które SA szkodliwe dla otoczenia tylko w  czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technicznych wbudowania.

    - OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i na urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

- MATERIAŁY

  - ŻRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały budowlane stosowane do budowy budynków muszą mieć certyfikaty jakości i atesty.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenie i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów d0o robót.

  - PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót.

  - MATERIAŁY ODPOWAIADJĄCE WYMAGANIOM

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbędne i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i  niezapłaceniem. Materiały budowlane, na które nie będzie certyfikatów i atestów nie mogą być użyte do wbudowania.

- SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być odpowiedni do prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego niedopuszczone do robót.

Sprzęt spawalniczy:

Należy zastosować sprzęt spawalniczy, który umożliwi wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania.

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.

Sprzęt należy eksploatować zgodnie z instrukcją.

Stanowisko spawalnicze powinno być właściwie urządzone:

- spawarki należy ustawić na izolowanym podwyższeniu i zabezpieczyć od wpływów atmosferycznych

- sprzęt pomocniczy należy przechowywać w zamykanych pomieszczeniach

- stanowiska robocze należy urządzić zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone i dobrze wentylowane.

Do połączeń na śruby można stosować dowolny sprzęt.

- TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiału i sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłynął niekorzystnie na jakość robót i właściwości  przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

  - CIĘCIE METALU

Brzegi profili metalowych  i blachy po cięciu powinny być czyste, bez zadziorów, żużla, naderwań, nacieków i rozprysków. Wskazane wyszlifowanie nierówności.

  - PROSTOWANIE I GIĘCIE

W czasie prostowania i gięcia powinny być stosowane ograniczenia dotyczące dopuszczalnych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. Na skutek tych prac w odkształconym obszarze nie powinno być pęknięć i rys.

  - SKŁADANIE ELEMENTÓW

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją. Stosowana metoda i przyrządy powinny zapewnić dotrzymanie dokładności elementów i wykonania połączeń.

  - POŁĄCZENIA SPAWANE

- Brzegi elementów do spawania powinny być czyste, nie powinny wskazywać rozwarstwień i ubytków metalu. Kąt ukosowania wielkość i położenie progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą niż 1,5 mm.

- Rzeczywista grubość spoin nie może być większa od normalnej o 20 %. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

- Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne należy wykonać takimi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnętrzne spoin należy naprawić uzupełniającym spawaniem

- w przypadku pęknięć, nadmiernej ospowatości, braków przetopu i pęcherzy należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie

  - POŁACZENIA NA ŚRUBY

- długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą ilość podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylega do łączonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru

- śruba w otworze nie powinna się przesuwać ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym

  - MONTAŻ KONSTRUKCJI

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale narzędzi, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, stateczności, układu geometrycznego      i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu               i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ROBÓT

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie jakości wykonania robót zgodnie              ze specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami z Zamawiającym.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby uzyskać założoną jakość robót.

  - CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Wykonawca może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji technicznej

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikację techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty przy budowie budynków gospodarczych podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (płyta)

- odbiór końcowy

  - ODBIORY ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Zamawiający po uprzednim zgłoszeniu gotowości do odbiory przez Wykonawcę..

  - ODBIÓR KOŃCOWY

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi pisemnie.

Odbioru końcowego dokona komisja w składzie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną wykryte usterki, to komisja przerwie odbiór i wyznaczy nowy termin po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest oferta złożona przez Wykonawcę, która obejmuje:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz  z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na plac budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatek obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.