„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

# Olsztynek, dnia 6 lipca 2012r.

Zamawiający:

Archidiecezja Warmińska

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Olsztynku

ul. Chopina 7

11-0015 Olsztynek

Adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Olsztynku

Ul. Ratusz 1

11-015 Olsztynek

### OPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i  Mazury na lata 2007 – 2013 pn. „Rewitalizacja obiektu Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku poprzez remont obiektu i placu przykościelnego”.

Pytanie nr 1.

Czy w zakres remontu zgodnie z załączonym przedmiarem budowlanym wchodzi:

- wykonanie izolacji ścian fundamentowych,

- renowacja elementów ścian nadziemia,

- wykonanie tynków wewnętrznych.

##### Odpowiedź na pytanie nr 2

W zakres remontu zgodnie z załączonym przedmiarem budowlanym wchodzi:

- wykonanie izolacji ścian fundamentowych: należy wykonać klasyczną izolację ścian fundamentowych z folii kubełkowej, ścian nie należy smarować środkami bitumicznymi ani innymi zaprawami izolacyjnymi;

- renowacja elementów ścian nadziemia: należy wykonać z folii płynnej izolację zewnętrznych elementów

poziomych i skośnych budynku; należy wykonać dezynfekcję murów preparatami biobójczymi 
po wcześniejszym usunięciu mikroorganizmów, roślinności, nawarstwień brudu, nalotów i glonów; należy wykuć spoiny do głęb. 1,5 cm w celu polepszenia migracji wilgoci z wnętrza muru, uzupełnić je zaprawą zawierającą wapno trasowe oraz uzupełnić ubytki cegieł;

- wykonanie tynków wewnętrznych: tynki wewnętrzne należy skuć w miejscach zawilgoceń do wys. 2,00 m oraz wykuć spoiny na głęb. 2-3 cm, mur powinien zostać co najmniej przez sezon odkryty a po widocznym spadku wilgoci można wykonać tynki renowacyjne.

Pytanie nr 2.

W zaproszeniu do złożenia oferty w opisie zakresu prac do wykonania zamawiający wymienił wykonanie renowacji tynków zewnętrznych (rozdział Zakres prac pkt.3 ). Proszę o wyjaśnienie jakie tynki zamawiający miał na myśli.

##### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z treścią sprostowania z dnia 3 lipca 2012r. zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Olsztynku zamawiający poinformował, iż w opisie prac zaistniała omyłka pisarska. W zaproszeniu winno być: remont budynku kościoła w tym prace dotyczące wymiany części konstrukcji i pokrycia dachu (około 31 %) oraz renowacji tynków wewnętrznych.

Pytanie nr 3.

Proszę o udostępnienie na stronie internetowej zamawiającego załącznika nr 13 – wynik nawarstwień (plik nie jest dostępny.)

##### Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z treścią sprostowania z dnia 3 lipca 2012r. zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Olsztynku zamawiający poinformował, iż załącznik nr 13 zatytułowany „Wyniki badań nawarstwień malarskich elewacji i stolarki okiennej zabytkowego Ratusza w Olsztynku” został wpisany omyłkowo. Do zaproszenia dołączono tylko 12 załączników.

Pytanie nr 4.

Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej Starobruk o łącznej powierzchni 676,30 m2?

##### Odpowiedź na pytanie nr 4

Tak, w wykonanie zadania wchodzi wykonanie nawierzchni chodników wokół  budynku kościoła, dojścia 
do placu kościelnego oraz opaski w ilości 676,30 m2

Pytanie nr 5

Z jakiego materiału ma być wykonana nowa opaska wokół budynku (kostka betonowa, otoczaki czy opaska z betonu)?

#### Odpowiedź na pytanie nr 5

Opaska wokół budynku wchodzi w powierzchnię chodników i podobnie jak i  one ma być wykonana z kostki betonowej typu Starodruk.

Z poważaniem;

Proboszcz Parafii

p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Olsztynku