SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa  nadana zamówieniu:

Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny

Inwestor zamówienia:

Urząd Miejski w Olsztynku,  11-015 Olsztynek , ul. Ratusz  1

Opracował:

1.       Zagadnienia ogólne.

  - Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z „Budową i wyposażeniem placów zabaw w miejscowości Platyny” określa następujące wymagania w  zakresie:

- właściwości materiałów

- sposobu i jakości wykonania robót

- odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

  - Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie:

- projektu technicznego

- przedmiaru robót

- wizji lokalnej w terenie

- uzgodnień z Zamawiającym.

  - Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.

Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

1.4.   Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

  - Dokumentacja projektowa.

Wykonawca robót , przed przekazaniem dokumentacji do realizacji,  winien sprawdzić dokumentację techniczno – projektową   pod względem możliwości technicznych realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych ze specyfikacją techniczną dokumentacji projektowej.

  - Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza następującymi przypadkami:

- gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

- gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.

1.7.   Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

- dokumentacji techniczno – projektowej

- przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane )

- Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

  - Odbiór robót.

Podstawą odbioru robót będzie:

- pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót

- dokumentacja powykonawcza

- posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa  tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe

- aprobaty techniczne i inne dokumenty  normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- uporządkowanie terenu realizacji zadania

  - Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego

zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego

robót  i podpisuje go.

Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i

wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

2.   Roboty  ziemne.

2.1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  ziemnych wykonywanych ręcznie.

2.2. Materiał:

- Ziemia urodzajna

2.3.  Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, szpadle, grabki

- Taczka

2.4.  Transport:

- Samochód samowyładowczy

- Samochód skrzyniowy

2.5.  Wykonanie, zakres robót:

W celu wykonania robót  zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy wykonać

następujące roboty ziemne:

- Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie bez nawożenia.

2.6.  Odbiór materiałów.

Odbiór ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpośrednio przed rozładunkiem na placu.

2.7.  Odbiór robót.

Odbiór końcowy – robót,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót .

3.    Roboty montażowe.

3.1.  Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej architektury.

3.2. Materiał:

3.2.1. Huśtawka wagowa.

Długość: od 200 cm - do 220 cm.

Szerokość: od 53 cm - do 60 cm.

Wysokość: do 60 cm - do 65 cm.

Strefa bezpieczeństwa nie mniejsza niż 4 m x 2,6 m.

Liczba użytkowników: min. 2.

Belka z rury nie mniej fi 60 mm lub profilu zamkniętego nie mniej niż 60 x 60 mm.

Podpora z rury nie mniej fi 48 mm lub profilu zamkniętego nie mniej niż 48 x 48 mm.

Siedzisko plastikowe albo gumowe albo z płyty HDPE.

Amortyzatory gumowe pod siedziskami.

Uchwytu ze stali nierdzewnej.

Belka, podpora uchwyty zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowanych ogniowo i malowane proszkowo, farbami strukturalnymi lub lakierem akrylowym.

Montaż: na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie betonem B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 2 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

Elementy ozdobne (zarys zwierząt lub urządzeń) nie są wymagane.

3.2.2. Huśtawka wahadłowa.

Konstrukcja i belka poprzeczna ze stali nierdzewnej zabezpieczonych antykorozyjnie ocynkowane ogniowo i malowanych proszkowo, farbą strukturalną lub lakierem akrylowym.

Huśtawka łożyskowana tocznie.

Konstrukcja z profilu zamkniętego min. 70 X 70 mm lub rury min. fi 60 mm.

Łańcuchy i śruby łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowane ogniowo, atestowane.

Wysokość maksymalnie: 230 cm.

Długość maksymalna: 300 cm.

Szerokość maksymalna: 220 cm.

Liczba użytkowników: 2 osoby

Strefa bezpieczeństwa nie mniejsza niż 7,3 m x 2,9m.

Zawiesia:

a) jedno z oparciem oraz blokadami łańcuszkowymi lub innym zabezpieczeniem, które pozwalają na zabawę na huśtawce dzieci od lat 2-6;

b) jedno proste gumowe oraz które pozwala na zabawę na huśtawce dzieci od 7-12

Zawiesia mocowane na łańcuchu technicznym, ocynkowanym lub mocowaniach sztywnych np. rurkach.

Montaż: na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie betonem B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 4 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

3.2.3. Pomost ruchomy z trapem.

Konstrukcja z drewna klejonego.

Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować środkami przeciwgnilnymi, przeciwgrzybicznymi, olejowym preparatem do ochrony drewna przed wilgocią - środki z atestem higienicznym.

Trap zawieszony na łańcuchach ze stali nierdzewnej (nie mniej niż 3 po każdej stronie) ocynkowanych ogniowo.

Montaż: na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie betonem B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 4 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

Długość całkowita: nie więcej niż 6,30 m.

Wysokość całkowita nie więcej niż: 1,60 m.

Szerokość całkowita nie więcej niż: 1,20 m.

Wysokość swobodnego upadku nie większa niż 70 cm.

Strefa bezpieczeństwa nie mniejsza niż 4m x 7,7m.

Grupa wiekowa 3 – 14 lat.

3.2.4. Tablica do rysowanie kredą.

Stelaż tablicy z profili zamkniętych 50X50 mm lub rury o fi nie mniejszym niż 50 mm.

Stelaż ze stali nierdzewnej zabezpieczony antykorozyjnie, ocynkowany ogniowo i malowane proszkowo, farbami strukturalnymi lub lakierem akrylowym.

Tablica ze sklejki wodoodpornej nie cieńszej niż 10 mm lub HDPE.

Tablica pokryta dwustronnie farbą do tablic szkolnych.

Wymiary tablicy:

Szerokość: od 1,30 m do 1,50 m

Wysokość: od 1,00 m do 1,5 m

Wysokość całkowita: 1,7 m

Strefa bezpieczeństwa nie mniejsza niż 2,3 m x 1,1 m.

Montaż: na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie betonem B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 2 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

3.2.5. Piaskownica.

Konstrukcja ze sklejki wodoodpornej nie cieńszej niż 18 mm lub tworzywa HDPE.

Długość: od 3 m do 3,50 m

Szerokość: 2 m do 2,5 m

Wysokość: 30 cm do 50 cm

Liczba użytkowników: 8 osób.

Strefa bezpieczeństwa nie mniejsza niż 3,4 m x 4,4 m.

Montaż w podłożu w sposób uniemożliwiający przewrócenie lub przesunięcie elementu. Zaleca się montaż na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie betonem B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 4 szt) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

3.2.6. Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy.

Zestaw powinien składać się z następujących elementów:

1. wieża z daszkiem, balonem (podłoga i barierki), schodami i trapem zejściowym po przeciwnej stronie chodów,

2. łączenie (podłoga i wypełnienia) tzw. mostek,

3. wieża z daszkiem, balkonem (podłoga i barierki), zjeżdżalnią głęboką ze stali nierdzewnej 
i elementami wspinaczkowymi po przeciwnej stronie zjeżdżalni (np. rura  - wąż),

Podłogi i przejścia ze sklejki antypoślizgowej nie cieńszej niż 18 mm lub drewna klejonego 
o grubości nie cieńszej niż 18 mm.

Barierki - szczebelki pionowe lub kratki.

Wypełnienia boczne z płyty wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 10 mm 
lub HDPE.

Dach z płyty wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 10 mm lub HDPE, dwuspadowy lub łukowaty.

Wysokość całkowita zestawu od 3,35 m do 3,9 m.

Wysokość podłogi: od 1,2 m do 1,5 m

Strefa bezpieczeństwa nie mniejsza niż 7,7m x 7,8 m.

Liczba użytkowników: od 8 do 10 osób

Konstrukcja nośna z profili zamkniętych co najmniej 70x70 mm lub rur nie mniej niż fi 70 mm zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana ogniowo i malowane proszkowo, farbami strukturalnymi lub lakierem akrylowym.

Łańcuchy i śruby łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowane ogniowo.

Poręcze, ześlizgi i elementy wspinaczkowe wykonać ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo, , farbami strukturalnymi lub lakierem akrylowym.

Montaż: na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie betonem B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 8 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

3.2.7. Kosze na śmieci.

Ilość: 1 sztuka.

Wysokość: od 105 cm do 115 cm.

Pojemność: od 40l do 45 l.

Wykonany z blachy ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, ocynkowanej ogniowo i malowane proszkowo, farbami strukturalnymi lub lakierem akrylowym.

Misa kosza na śmieci zamontowana na rurze metalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie.

Kosz wyposażony w zamek blokujący wiadro.

Montaż na kotwie stalowych zabezpieczonej antykorozyjnie, ocynkowanej ogniowo, zabetonowanej w gruncie betonem B-15 albo na prefabrykatach betonowych (min. 1 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

3.2.8. Stół z ławkami.

Ilość: 2 sztuki

Konstrukcja z betonu zbrojonego klasy min. B 30.

Siedziska (2 sztuki) i blat stołu z drewna klejonego.

Podpora pod blat zespolona z podporami pod siedziska.

Beton impregnowany bezbarwnym lakierem do betonów.

Długość całości: od 2 m do 2,20.

Szerokość całości: od 1,60 m do 1,80 m

Wysokość całkowita: od 800 cm do 100 cm

Mocowany do podłoża za pomocą stalowych kotew lub w inny sposób uniemożliwiający przewrócenie lub przesunięcie elementu.

Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować środkami przeciwgnilnymi, przeciwgrzybicznymi, olejowym preparatem do ochrony drewna przed wilgocią - środki z atestem higienicznym.

3.2.9. Ogrodzenie terenu z wrotami i furtką.

Długość: 95 m.

Ogrodzenie terenu należy wykonać z paneli systemowych malowanych proszkowo.

Panele wysokości min. 150 cm.

Panele mocowane do słupa za pomocą obejm montażowych lub zgodnie z technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia.

Słupki ogrodzeniowe z profili stalowych systemowe z żelbetowym cokołem prefabrykowanym.

Słupki wykonane z profili stalowych prostokątnych ocynkowanych, malowanych proszkowo.

Słupki montowane w fundamencie betonowym.

Od góry słupki zamknięte kapturkiem z tworzywa sztucznego.

Maty spawane z prętów min fi 5 mm o oczkach prostokątnych.

Mata powinna posiadać cztery poziomy przetłoczenia usztywniające modułowe.

Rozstaw słupków ok. 2,5 m.

Słupki i panele w kolorze zielonym.

Wrota (brama wjazdowa) dwuskrzydłowe. Długość całości co najmniej 3 m, wysokość min. 1,50 m.

Furtka jednoskrzydłowa. Długość całości co najmniej 1,20 m, wysokość min. 1,50 m.

3.2.10. Regulamin placu zabaw.

Regulamin powinien być zamieszczony na tablicy o wymiarach nie mniejszych niż 500 mm X 700 mm.

Tablica wykonana z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne i uszkodzenia np. z płyty wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 18 mm lub HDPE.

Tablica zamieszczona na 2 nogach z profili lub rur o wysokości nie mniejszej niż 220 cm.

Nogi ze stali nierdzewnej zabezpieczonej antykorozyjnie, ocynkowanej ogniowo i malowane proszkowo, farbami strukturalnymi lub lakierem akrylowym.

Treść jaka winna być zamieszczona na tablicy opisana w załączniku nr 1 do STWiOR.

3.2.11. Stojak na rowery.

Ilość stanowisk: 4

Długość: od 160 cm do 170 cm

Szerokość: od 40 cm do 60 cm

Wykonane ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo, lakierem akrylowym lub  farbami strukturalnymi, ocynkowanej ogniowo.

Montaż na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie lub ocynkowanych ogniwow, zabetonowanych w gruncie betonem B-15 albo na prefabrykatach betonowych (minimum 2 szt.) wg zaleceń producenta urządzenia zabawowego.

3.3.  Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, kilofy, łomy, grabki

- Poziomice,

- Młotki

- Klucze specjalistyczne

- Wiertarki i wkrętarki

- Ubijaki i zagęszczarki

- Taczka

3.4.  Transport:

- Samochód skrzyniowy

- Samochód samowyładowczy

3.5.  Wykonanie i  zakres robót.

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa.

Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych.

Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.

Wykonując doły pod słupki należy je wykonać przynajmniej 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8-1,2 m. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości dla ogrodzenia panelowego.

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości.

Montaż ogrodzenia panelowego wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem wymiarów opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowej.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzenia.

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zadbać:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

- poprawność ustawienia słupków,

- prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu paneli),

- rozstaw słupków i ich zabetonowanie.

Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

3.6.  Odbiór materiałów.

Należy sprawdzić:

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi  projektu

- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych

- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k.

4.  Odbiór końcowy  robót.

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych.

Odbiór końcowy –  roboty,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego

zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową ( bez zmian )

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego

robót  i podpisuje go.

Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za

zakończone i odebrane roboty

Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót

komisja  dopuszcza  przedmiotowy teren do użytkowania.

Załącznik nr 1

Wzór regulaminu placu zabaw

# REGULAMIN PLACU ZABAW 1. Plac zabaw udostępniony jest nieodpłatnie przez 7 dni w tygodniu od godziny 7.00 do 20.00. 2. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne. 3. Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 15. 4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. 5. Na terenie placu zabaw zabrania się : - przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających, - wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, - niszczenia sprzętu i urządzeń, - zaśmiecania terenu , - wprowadzania zwierząt. 6. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną. 7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw przez Straż Miejską. 8. Przebywanie na palcu zabaw po zmroku jest zabronione. 9. Skargi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku lub bezpośrednio u sołtysa wsi.