Znak sprawy: RG.271.X.2011						            Załącznik 5

„Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku 
w specjalistyczny wóz typu ciężkiego do ratownictwa  techniczno – chemiczno - ekologicznego”.

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………….

Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………..

Niniejszym  proponuję dostawę wozu do ratownictwa techniczno – chemiczno – ekologicznego marki:

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż wóz spełnia:

-  wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.  "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908);

- wymagania na  podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 z dnia 20 czerwca 2007 r  w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002)

- wymagania norm PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3.

OPIS TECHNICZNY DLA CIĘŻKIEGO WOZU DO RATOWNICTWA TECHNICZNO – CHEMICZNO - EKOLOGICZNEGO

| LP. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJA WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne | Wymagania ogólne |
| 1 | Masa całkowita wozu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnym zbiornikiem, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 26 000 kg. | Masa całkowita wozu: |
| 2 | Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnym zbiornikiem, wyposażeniem, - masę własną pojazdu, -nacisk na oś przednią / tylną obciążenia strony lewej/prawej Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %. |  |
| 3 | Rezerwa masy min. 15 %. | Rezerwa masy |
| 4 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temp. od -25° C do +50° C | Temperatura: od .................... do ................................. |
| II | Podwozie z kabiną | Podwozie z kabiną |
| 1 | Marka i model pojazdu |  |
|  | Wóz: to jest podwozie z kabiną oraz zabudowa i wyposażenie powinny być fabrycznie nowe, rok produkcji – 2011. | Rok produkcji: |
| 2 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym w dniu odbioru wymagane przepisy o ruchu drogowym – silnik winien spełniać normę Euro IV bez konieczności stosowania dodatkowych płynów. Moc min. 270 kW . | Moc silnika: |
| 3 | Skrzynia biegów manualna o liczbie przełożeń do przodu nie większej niż 14, chłodnica oleju skrzyni biegów. |  |
| 5 | Maksymalna wysokość całkowita - 3400 mm. | Wysokość całkowita: |
| 6 | Maksymalna długość całkowita wozu – 8500 mm. | Długość całkowita pojazdu: |
| 7 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż - 1800 mm od poziomu terenu. | Wysokość od poziomu terenu: |
| 8 | Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | TAK / NIE* |
| 9 | Napęd 6 x 6. | Napęd: |
| 10 | Możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej. | TAK / NIE* |
| 11 | Skrzynia redukcyjna. | TAK / NIE* |
| 12 | Pojedyncze koła na osi przedniej. | TAK / NIE* |
| 13 | Podwójne koła na osi tylnej. | TAK / NIE* |
| 14 | Napęd przedni rozłączalny. | TAK / NIE* |
| 15 | Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika. | TAK / NIE* |
| 16 | Układ miejsc 1+1+1 – (siedzenia przodem do kierunku jazdy) siedzenia przodem do kierunku jazdy. | Układ miejsc siedzących: |
| 17 | Wyposażenie kabiny: | Wyposażenie kabiny: |
|  | 1) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, | 1) TAK / NIE* |
|  | 2) niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, | 2) TAK / NIE* |
|  | 3) regulowana klimatyzacja, | 3) TAK / NIE* |
|  | 4) radioodtwarzacz CD i MP3 wraz z instalacją antenową oraz głośnikową, | 4) TAK / NIE* |
|  | 5) w kabinie kierowcy zamontowany systemy nawigacji GPS- wyświetlacz maksimum 5”, | 5) TAK / NIE* wielkość wyświetlacza: |
|  | 6) reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków sterowany z wnętrzna kabiny, | 6) TAK / NIE* |
|  | 7) lusterko przednie oraz krawężnikowe, | 7) TAK / NIE* |
|  | 8) dodatkowe światła w osłonie przeciwsłonecznej, | 8) TAK / NIE* |
|  | 9) regulowana kolumna kierownicy, | 9) TAK / NIE* |
|  | 10) z przodu kabiny po prawej stronie zainstalowany uchwyt do mocowania wraz z reflektorem pogorzeliskowym oraz gniazdo elektryczne do jego podłączenia. | 10) TAK / NIE* |
| 18 | Fotele: | Fotele: |
|  | 1) wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, | 1) TAK / NIE* |
|  | 2) siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, | 2) TAK / NIE* |
|  | 3) wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, | 3) TAK / NIE* |
|  | 4) fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. | 4) TAK / NIE* |
| 19 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie oraz dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego. |  |
|  | Moc alternatora min. 2400W. | Moc alternatora |
|  | Pojemność akumulatorów min. 180Ah. | Pojemność akumulatorów |
|  | Zapewnienie pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
|  | Przetwornica napięcia 24V / 12V |  |
| 20 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu. | TAK / NIE* |
| 21 | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne - komplet. |  |
| 22 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. |  |
| 23 | Minimalny prześwit podwozia 280 mm. | Prześwit podwozia: |
| 24 | Kąt natarcia - nie mniejszy niż 23° | Kąt natarcia: |
| 25 | Kąt zejścia - nie mniejszy niż 23° | Kąt zejścia: |
| 26 | Kolory: | Kolory: |
|  | 1) elementy podwozia – czarne, | 1) elementy podwozia: |
|  | 2) błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, | 2) błotniki przednie, tylne i zderzaki: |
|  | 3) kabina, zabudowa – RAL 3000. | 3) kabina, zabudowa: |
| 27 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 85 km/h. | Maksymalna prędkość: |
| 28 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
| 29 | Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. | TAK / NIE* |
| 30 | Możliwość oznakowania wozu numerami operacyjnymi wg danych zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 31 | Pojazd powinien być wyposażony w szybkozłącze z zaworem zwrotnym do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej umieszczone z przodu po lewej stronie kabiny kierowcy. |  |
| 32 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny | TAK / NIE* |
| 33 | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać: | Pojemność zbiornika paliwa zapewnia: |
|  | 1) przejazd minimum 300 km lub | 1) przejazd: |
|  | 2) 4 godz. pracę autopompy | 2) praca autopompy: |
| 34 | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju minimum 4 godz. | Czas pracy silnika w postoju: |
| 35 | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. | TAK / NIE* |
| 36 | Pełno wymiarowe koło zapasowe dostarczone luzem. | TAK / NIE* |
| 37 | Wyposażenie, co najmniej: | Wyposażenie: |
|  | 1) 2 kliny pod koła, | TAK / NIE* |
|  | 2) zestaw narzędzi, | TAK / NIE* |
|  | 3) klucz do kół, | TAK / NIE* |
|  | 4) podnośnik hydrauliczny 25 t, | TAK / NIE* |
|  | 5) przewód do pompowania kół z manometrem | TAK / NIE* |
|  | 6) trójkąt ostrzegawczy | TAK / NIE* |
|  | 7) apteczkę, | TAK / NIE* |
|  | 8) gaśnicę proszkową. | TAK / NIE* |
| 38 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy. Zaczep ma służyć do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t., ze złączami elektrycznymi. Zaczep posiadać winien homologację lub certyfikat dopuszczenia. Z przodu pojazdu zamontowane szekle do mocowania lin do wyciągania samochodu. |  |
| 39 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. | TAK / NIE* |
| 40 | Hamulce: | Hamulce: |
|  | 1) układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS, | TAK / NIE* |
|  | 2) hamulce bębnowe, z korektorem hamowania, | TAK / NIE* |
|  | 3) hamulec postojowy działający na koła przedniej osi, | TAK / NIE* |
| 41 | 4) lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane, | TAK / NIE* |
| III | Wyposażenie ostrzegawcze i środki łączności | Wyposażenie ostrzegawcze i środki łączności |
| 1. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne – lampy: | TAK / NIE* |
|  | Urządzenie sygnalizacyjno-akustyczne powinno posiadać min. 3 modulowane tony z dodatkowym sygnałem Air Horn (tzw. poganiacz), głośnik o mocy min. 200 W. |  |
|  | Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. |  |
|  | Urządzenie powinny byś zainstalowane tak aby możliwa był jego obsługa zarówno przez kierowcę jak i pasażera. |  |
|  | Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. |  |
| 2 | Pojazd powinien być wyposażony w lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze typu LED koloru niebieskiego | TAK / NIE* |
|  | 1) jedna zespolona z czterema lampami, zamontowana na dachu kabiny z przodu, | 1) TAK / NIE* |
|  | 2) jedna z tyłu pojazdu na dachu zabudowy, | 2) TAK / NIE* |
|  | 3) dwie błyskowe zamontowane z przodu pojazdu nad zderzakiem | 3) TAK / NIE* |
|  | Lampy powinny mieć obudowę ochronną | TAK / NIE* |
|  | Z tyłu pojazdu nad żaluzją belka fala świetlna pomarańczowa 8-elementowa. | TAK / NIE* |
| 3 | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany odrębnym włącznikiem z miejsca dowódcy. |  |
| 4 | Telefon przewoźny w kabinie kierowcy: | Telefon przewoźny w kabinie kierowcy: |
|  | 1) nie mniej niż 1 kpl, | 1) ilość kompletów: |
|  | 2) dopuszczony do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o częstotliwości VHF 136÷174 MHz, moc 1-25 W, | 2) |
|  | 3) odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, | 3)odstęp międzykanałowy |
|  | 4) minimum 250 kanałów, | 4) ilość kanałów: |
|  | 5) głośnik w kabinie oraz dodatkowo w przedziale autopompy. | 5) TAK / NIE* |
|  | 6) manipulator umieszczony w miejscu umożliwiającym obsługę zarówno przez kierowcę jak i pasażera, | 6) TAK / NIE* |
|  | W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. | TAK / NIE* |
| IV | Zabudowa pożarnicza | Zabudowa pożarnicza |
| 1 | Całości wykonana z materiałów kompozytowych o nieograniczonej odporności na korozję. | TAK / NIE* |
| 2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. | TAK / NIE* |
| 3 | Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu, po prawej stronie. | TAK / NIE* |
| 4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. |  |
| 5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, w kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek. |  |
| 6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu, uruchamiane z kabiny kierowcy. |  |
| 7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |
| 8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. | TAK / NIE* |
| 11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. | TAK / NIE* |
| 12 | Zbiornik wody: | Zbiornik wody: |
|  | 1) wykonany z materiału kompozytowego, | 1) TAK / NIE* |
|  | 2) wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. | 2) |
|  | 3) zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny | 3) |
|  | 4) pojemność zbiornika min. 8000 dm³, | 4) pojemność zbiornika: |
|  | 5) nadciśnienie testowe 20 kPa, | 5) nadciśnienie testowe: |
| 13 | Zbiornik środka pianotwórczego | Zbiornik środka pianotwórczego: |
|  | 1) pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody | 1) |
|  | 2) nadciśnienie testowe 20 kPa, | 2) |
|  | 3) wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, | 3) TAK / NIE* |
|  | 4) zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, | 4) TAK / NIE* |
|  | 5) napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu, | 5) TAK / NIE* |
|  | 6) wóz zaopatrzony w elektryczną pompę do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy z nasadą 52, | 6) |
|  | 7) zbiornik środka pianotwórczego napełniony środkiem pianotwórczym syntetycznym umożliwiającym wytworzenie piany ciężkiej i średniej. | 7) |
| 14 | Autopompa: | Autopompa: |
|  | 1) zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, | 1) |
|  | 2) ogrzewana z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia w okresie letnim. | 2) TAK / NIE* |
| 15 | Autopompa jednozakresowa niskiego ciśnienia o parametrach: | Autopompa jednozakresowa niskiego ciśnienia o parametrach: |
|  | 1) wydajności min. 5000 l/min, | 1) wydajności min.: |
|  | 2) przy ciśnieniu 0.8 MPa, | 2) przy ciśnieniu: |
|  | 3) głębokości ssania 1.5 m, | 3) głębokości ssania: |
| 16 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m |  |
| 17 | Autopompa powinna umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do nasad tłocznych zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, niskociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego. Autopompa wykonana z brązu. Możliwość podłączenia do układu chłodzenia silnika pojazdu. |  |
| 18 | Autopompa powinna umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. | TAK / NIE* |
| 19 | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |
| 20 | Instalacja zraszaczowa: | Instalacja zraszaczowa: |
|  | 1) wydajności 50 – 100 dm3/ min, | 1) wydajności |
|  | 2) przy ciśnieniu 8 bar, | 2) przy ciśnieniu |
|  | 3) instalacja wyposażona w min. 2 zraszacze umieszczone przed przednią osią i po dwa umieszczone po bokach pojazdu, | 3) |
|  | 4) instalacja wyposażona w zawory odcinające, jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych, | 4) |
|  | 5) zawory powinny być sterowane z kabiny kierowcy, | 5) TAK / NIE* |
|  | 6) instalacja powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie następowało samoczynnie. | 6) |
| 21 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: |
|  | 1) manowakuometr, | 1) TAK / NIE* |
|  | 2)manometr niskiego ciśnienia, | 2) TAK / NIE* |
|  | 3) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, | 3) TAK / NIE* |
|  | 4) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, | 4) TAK / NIE* |
|  | 5) miernik prędkości obrotowej wału pompy, | 5) TAK / NIE* |
|  | 6) regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, | 6) TAK / NIE* |
|  | 7) wyłącznik silnika pojazdu, | 7) TAK / NIE* |
|  | 8) kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. | 8) TAK / NIE* |
| 22 | Układ wodno-pianowy musi posiadać następujące nasady: | Układ wodno-pianowy posiada następujące nasady: |
|  | 1) tłoczne min. 2 x 110 (po jednej z każdej strony pojazdu), min. 4 x 75 (po dwie z każdej strony pojazdu), | 1) |
|  | 2) ssawne min. 2 x 110 (po jednej z każdej strony pojazdu), | 2) |
|  | 3) zasilające zbiornik wody 2 x 110 oraz 2 x 75 (po jednej z każdej strony pojazdu, mogą być z zaworem kulowym (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną, | 3) |
|  | 4) do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy min. 2 x 52 (po jednej z każdej strony pojazdu).. | 4) |
| 23 | Autopompa wraz z układem wodno - pianowym wyposażona w elektroniczny system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. |  |
| 24 | Układ wodno - pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego działający w całym zakresie pracy autopompy umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% |  |
| 25 | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | TAK / NIE* |
| 26 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. | TAK / NIE* |
| 27 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C., działający niezależnie od pracy silnika. |  |
| 28 | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
| 29 | Pojazd wyposażony w działko wodno – pianowe zamontowane na dachu regulowanej wydajności 1600 -3200 l/min przy 8 bar. |  |
|  | Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej min. 240°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. |  |
|  | Działko należy wyposażyć w deflektor. | TAK / NIE* |
| 30 | Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający, w korpusie działka musi być zamontowany manometr. |  |
| 31 | Możliwość podawania wody z działka zarówno w postaci prądu zwartego jak i prądu rozproszonego. | TAK / NIE* |
| 32 | Dach: | Dach: |
|  | 1) zabudowy w formie podestu roboczego, | 1) TAK / NIE* |
|  | 2) wykonanie antypoślizgowe, | 2) TAK / NIE* |
|  | 3) z mocowaniami na: | 3) mocowania: |
|  | a) drabinę DN 2,7 (drabina drewniana) - 4szt., | a) drabinę DN 2,7 (drabina drewniana): |
|  | b) sprzęt burzący (bosak ciężki szt. 1 , tłumice szt. 2, stojak hydrantowy + klucz oraz dodatkową skrytką zamkniętą na szpadle szt.. 1, łopata szt. 1., szczotka szt. 1 oraz widły szt.1, węże ssawne W-110 szt.4 wytwornice pianowe WP 2/75 szt.2, mostki przejazdowe szt.2. | b) sprzęt burzący : - bosak ciężki: - tłumice: - stojak hydrantowy + klucz skrytka zamkniętą na szpadle: - łopata: - szczotka: - widły: - węże ssawne W-110: - wytwornice pianowe WP 2/75: - mostki przejazdowe: |
| 33 | Wóz należy wyposażyć w: | Wóz wyposażony w: |
|  | 1) mocowania na sprzęt, | 1) TAK / NIE* |
|  | 2) wyposażenie dodatkowe, min. zabudowa z miejscem gaśniczo – wężowym układ: | 2) wyposażenie dodatkowe, min. zabudowa z miejscem gaśniczo – wężowym układ: |
|  | - węży W-110: 5 szt. - węży W-75 : 10 szt. - węży W-52 : 10 szt, - podręczny sprzęt gaśniczy, | - węży W-110: - węży W-75: - węży W-52:w miejscach wyznaczonych wpisać parametry żądane przez zzz - podręczny sprzęt gaśniczy: TAK / NIE* |
|  | 3) mocowanie na dwa aparaty BD 96 wraz z maskami, | 3) TAK / NIE* |
|  | 4) prądownica typu turbo jet szt. 2 | 4) prądownica typu turbo jet: |
|  | 5) Prądownica prosta W-75 szt. 2, | 5) Prądownica prosta W-75: |
| 34 | Wóz należy wyposażyć dodatkowo w następujący sprzęt: | Wóz wyposażony dodatkowo w następujący sprzęt: |
|  | 1) ubranie przeciwochlapaniowe (+ buty i rękawice) rozmiar 2 x XL i 2 x XXL. Według normy: Normy i standardy: CE EN 465, Typ 4; PSA-Richtlinie 89/ 686/ EWG. | 1) |
|  | 2) Bandaże i korki do uszczelniania 1,5 bar : | 2) |
|  | a) Bandaż uszczelniający 50x200 mm – min. szt. 1 | a) Bandaż uszczelniający 50x200 mm: |
|  | b) Bandaż uszczelniający 200x480 mm – min. szt. 1 | b) Bandaż uszczelniający 200x480 mm: |
|  | c) Korek uszczelniający do rury o średnicy od 100 do 200mm – min. szt. 1 | c) Korek uszczelniający do rury o średnicy od 100 do 200mm – |
|  | d) Korek uszczelniający do rury o średnicy od 500 do 1200mm – min. szt. 1 | d) Korek uszczelniający do rury o średnicy od 500 do 1200mm - |
|  | e) Wąż napełniający 1,5 bar – min. 10 m długości | e) Wąż napełniający 1,5 bar – |
|  | f) Sterownik 1,5 bar podwójny | f) |
|  | g) Reduktor butlowy | g) TAK / NIE* |
|  | 3) Korki i bandaże napełniane z butli o pojemności nie mniej niż 300bar | h) |
|  | 4) Latarka źródło światła: 3 W LED luxeon | 4) TAK / NIE* |
|  | a) obudowa latarki nie gorsze niż: propolimer | a) obudowa latarki: |
|  | b) zasilanie: akumulatorowe | b) zasilanie: |
|  | c) rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC | c) rodzaj ładowania: |
|  | d) siła światła: min. 65 lm | d) siła światła: |
|  | e) czas świecenia: min. 6 h | e) czas świecenia: |
|  | f) Dostosowane do pracy w środowisku wybuchowym i żrącym minimum 2Ex szt. 3 | f) |
|  | g) ładownice do latarek zainstalowane w kabinie – min. szt. 3 | g) ładownice do latarek zainstalowane w kabinie: |
|  | 5) Mata sorpcyjna o wymiarach 380x480mm - szt. 100 | 5) Mata sorpcyjna o wymiarach 380x480mm |
|  | 6) Rękaw sorpcyjny typu ciężkiego o łącznej długości 20 metrów | 6) Rękaw sorpcyjny typu ciężkiego o łącznej długości |
|  | 7) Neutralizator odtłuszczacz ekologiczny - 30litrów wraz z opryskiwaczem o pojemności minimum 9 litrów szt. 1 | 7) |
|  | 8) Sorbent przeznaczony do usuwania wszelkich zanieczyszczeń ciekłych w tym również agresywnych kwasów i zasad – 15 kg. | 8) |
|  | 9) Paski do rozpoznawania substancji: ropopochodnych, kwasów i zasad. | 9) TAK / NIE* |
|  | 10) Kurtyna wodna regulowana o średnicy nasady 52 mm -szt.2 | 10) |
|  | 11) Narzędzia nieiskrzące przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów, par, płynów, proszków i innych substancji palnych oraz wszędzie tam, gdzie zastosowanie narzędzi ze stali grozi powstaniem iskier mechanicznych zdolnych do zapalenia mieszaniny wybuchowej. Można stosować w strefach Z1,Z2,Z11 włącznie z obecnością substancji należących do grupy wybuchowej IIA,IIB,IIC: | 11) |
|  | a) SZCZYPCE DO RUR L=355mm -1 szt. | a) SZCZYPCE DO RUR L=355mm : |
|  | b) MŁOTEK MASZYNOWY 1 kg - 1 szt. | b) MŁOTEK MASZYNOWY 1 kg: |
|  | c) KLUCZ NASTAWNY 36mm - 1szt. | c) KLUCZ NASTAWNY 36mm: |
|  | d) ŁOM-ŁAPKA 16x460 mm - 1szt. | d) ŁOM-ŁAPKA 16x460 mm: |
|  | e) KLUCZ DO BECZEK L=300 mm – 1szt. | e) KLUCZ DO BECZEK L=300 mm: |
|  | f) Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, niska masa, łatwa manipulacja odporne materiałów zagrażających wodzie i cieczy łatwopalnych odporne na działanie wielu substancji. |  |
|  | 12)Wanna wykonana 1210 x 600 x 300 mm masa do 10 kg | 12)Wanna wykonana 1210 x 600 x 300 mm masa: |
|  | 13 Ubrania żaroodporne typu średniego o rozmiarach XL szt. 1 XXL szt. 1 | 13 Ubrania żaroodporne typu średniego o rozmiarach: a) XL szt. b) XXL szt. |
| 35 | Możliwość wykonania numerów operacyjnych na bokach i tylnej części samochodu. | TAK / NIE* |
| 36 | Gwarancja: | Gwarancja: |
|  | Na podwozie samochodu min. 24 miesiące | Na podwozie samochodu |
|  | Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące | Na nadwozie pożarnicze |

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawowa formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

Do oferty dołączyć należy aktualne świadectwo dopuszczalności wydane przez CNBOP oraz aktualne świadectwo homologacji typu podwozia.

Instrukcja wypełniania opisu technicznego:

1) * niepotrzebne skreślić

2) w miejscach wyznaczonych wpisać parametry proponowane przez wykonawcę;

3) w polach pustych dokonać opisu rozwiązania proponowanego przez wykonawcę.

……………………………, dnia ……………… 2011r.                                       ………………………………….

(miejscowość)							        ( podpis i imienna pieczątka wykonawcy)