Znak sprawy: RG.271.X.2011  						            Załącznik A

„Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku 
w specjalistyczny wóz typu ciężkiego do ratownictwa  techniczno – chemiczno - ekologicznego”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wóz musi spełniać:

-  wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.  "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908);

- wymagania na  podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 z dnia 20 czerwca 2007 r  w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002)

- wymagania norm PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3.

WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO WOZU DO RATOWNICTWA TECHNICZNO – CHEMICZNO - EKOLOGICZNEGO

| LP. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |
| 1. | Masa całkowita wozu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnym zbiornikiem, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 26 000 kg. |
| 2 | Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnym zbiornikiem, wyposażeniem, - masę własną pojazdu, -nacisk na oś przednią / tylną obciążenia strony lewej/prawej Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %. |
| 3 | Rezerwa masy min. 15 %. |
| 4 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temp. od -25° C do +50° C |
| II | Podwozie z kabiną |
| 1 | Wóz to jest podwozie z kabiną oraz zabudowa i wyposażenie powinny być fabrycznie nowe, rok produkcji –2011. |
| 2 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym w dniu odbioru wymagane przepisy o ruchu drogowym – silnik winien spełniać normę Euro IV bez konieczności stosowania dodatkowych płynów. Moc min. 270 kW |
| 3 | Skrzynia biegów manualna o liczbie przełożeń do przodu nie większej niż 14, chłodnica oleju skrzyni biegów. |
| 5 | Maksymalna wysokość całkowita - 3400 mm, |
| 6 | Maksymalna długość całkowita wozu– 8500 mm |
| 7 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż - 1800 mm od poziomu terenu. |
| 8 | Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |
| 9 | Napęd 6 x 6 |
| 10 | Możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej. |
| 11 | Skrzynia redukcyjna. |
| 12 | Pojedyncze koła na osi przedniej. |
| 13 | Podwójne koła na osi tylnej. |
| 14 | Napęd przedni rozłączalny. |
| 15 | Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika. |
| 16 | Układ miejsc 1+1+1 – (siedzenia przodem do kierunku jazdy) siedzenia przodem do kierunku jazdy. |
| 17 | Wyposażenie kabiny: |
|  | 1) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, |
|  | 2) niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, |
|  | 3) regulowana klimatyzacja, |
|  | 4) radioodtwarzacz CD i MP3 wraz z instalacją antenową oraz głośnikową, |
|  | 5) w kabinie kierowcy zamontowany systemy nawigacji GPS- wyświetlacz maksimum 5”, |
|  | 6) reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków sterowany z wnętrzna kabiny, |
|  | 7) lusterko przednie oraz krawężnikowe, |
|  | 8) dodatkowe światła w osłonie przeciwsłonecznej, |
|  | 9) regulowana kolumna kierownicy, |
|  | 10) z przodu kabiny po prawej stronie zainstalowany uchwyt do mocowania wraz z reflektorem pogorzeliskowym oraz gniazdo elektryczne do jego podłączenia. |
| 18 | Fotele: |
|  | 1) wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, |
|  | 2) siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, |
|  | 3) wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, |
|  | 4) fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |
| 19 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie oraz dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego. |
|  | Moc alternatora min. 2400W. |
|  | Pojemność akumulatorów min. 180Ah. |
|  | Zapewnienie pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |
|  | Przetwornica napięcia 24V / 12V |
| 20 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu. |
| 21 | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne - komplet. |
| 22 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. |
| 23 | Minimalny prześwit podwozia 280 mm. |
| 24 | Kąt natarcia - nie mniejszy niż 23° |
| 25 | Kąt zejścia - nie mniejszy niż 23° |
| 26 | Kolory: |
|  | 1) elementy podwozia – czarne, |
|  | 2) błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, |
|  | 3) kabina, zabudowa – RAL 3000. |
| 27 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 85 km/h. |
| 28 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |
| 29 | Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |
| 30 | Możliwość oznakowania wozu numerami operacyjnymi wg danych Zamawiającego. |
| 31 | Pojazd powinien być wyposażony w szybkozłącze z zaworem zwrotnym do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej umieszczone z przodu po lewej stronie kabiny kierowcy. |
| 32 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |
| 33 | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać: |
|  | 1) przejazd minimum 300 km lub |
|  | 2) 4 godz. pracę autopompy |
| 34 | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju minimum 4 godz. |
| 35 | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. |
| 36 | Pełno wymiarowe koło zapasowe dostarczone luzem. |
| 37 | Wyposażenie, co najmniej: |
|  | 1) 2 kliny pod koła, |
|  | 2) zestaw narzędzi, |
|  | 3) klucz do kół, |
|  | 4) podnośnik hydrauliczny 25 t, |
|  | 5) przewód do pompowania kół z manometrem |
|  | 6) trójkąt ostrzegawczy |
|  | 7) apteczkę, |
|  | 8) gaśnicę proszkową. |
| 38 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy. Zaczep ma służyć do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t., ze złączami elektrycznymi. Zaczep posiadać winien homologację lub certyfikat dopuszczenia. Z przodu pojazdu zamontowane szekle do mocowania lin do wyciągania samochodu. |
| 39 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |
| 40 | Hamulce: |
|  | 1) układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS, |
|  | 2) hamulce bębnowe, z korektorem hamowania, |
|  | 3) hamulec postojowy działający na koła przedniej osi, |
| 41 | 4) lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane. |
| III | Wyposażenie ostrzegawcze i środki łączności |
| 1. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne – lampy: |
|  | Urządzenie sygnalizacyjno-akustyczne powinno posiadać min. 3 modulowane tony z dodatkowym sygnałem Air Horn (tzw. poganiacz), głośnik o mocy min. 200 W. |
|  | Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. |
|  | Urządzenie powinny byś zainstalowane tak aby możliwa był jego obsługa zarówno przez kierowcę jak i pasażera. |
|  | Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. |
| 2 | Pojazd powinien być wyposażony w lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze typu LED koloru niebieskiego |
|  | 1) jedna zespolona z czterema lampami, zamontowana na dachu kabiny z przodu, |
|  | 2) jedna z tyłu pojazdu na dachu zabudowy, |
|  | 3) dwie błyskowe zamontowane z przodu pojazdu nad zderzakiem |
|  | Lampy powinny mieć obudowę ochronną |
|  | Z tyłu pojazdu nad żaluzją belka fala świetlna pomarańczowa 8-elementowa. |
| 3 | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany odrębnym włącznikiem z miejsca dowódcy. |
| 4 | Telefon przewoźny w kabinie kierowcy: |
|  | 1) nie mniej niż 1 kpl, |
|  | 2) dopuszczony do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o częstotliwości VHF 136÷174 MHz, moc 1-25 W, |
|  | 3) odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, |
|  | 4) minimum 250 kanałów, |
|  | 5) głośnik w kabinie oraz dodatkowo w przedziale autopompy. |
|  | 6) manipulator umieszczony w miejscu umożliwiającym obsługę zarówno przez kierowcę jak i pasażera, |
|  | W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. |
| IV | Zabudowa pożarnicza |
| 1 | Całości wykonana z materiałów kompozytowych o nieograniczonej odporności na korozję. |
| 2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 3 | Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu, po prawej stronie. |
| 4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. |
| 5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, w kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek. |
| 6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu, uruchamiane z kabiny kierowcy. |
| 7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |
| 8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze |
| 9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
| 10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza |
| 11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |
| 12 | Zbiornik wody: |
|  | 1) wykonany z materiału kompozytowego, |
|  | 2) wyposażony w oprzyrządowanie umożliwwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. |
|  | 3) zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny |
|  | 4) pojemność zbiornika min. 8000 dm³, |
|  | 5) nadciśnienie testowe 20 kPa, |
| 13 | Zbiornik środka pianotwórczego |
|  | 1) pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody |
|  | 2) nadciśnienie testowe 20 kPa, |
|  | 3) wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, |
|  | 4) zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, |
|  | 5) napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu, |
|  | 6) wóz zaopatrzony w elektryczną pompę do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy z nasadą 52, |
|  | 7) zbiornik środka pianotwórczego napełniony środkiem pianotwórczym syntetycznym umożliwiającym wytworzenie piany ciężkiej i średniej. |
| 14 | Autopompa: |
|  | 1) zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, |
|  | 2) ogrzewana z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia w okresie letnim. |
| 15 | Autopompa jednozakresowa niskiego ciśnienia o parametrach: |
|  | 1) wydajności min. 5000 l/min, |
|  | 2) przy ciśnieniu 0.8 MPa, |
|  | 3) głębokości ssania 1.5 m, |
| 16 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m |
| 17 | Autopompa powinna umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do nasad tłocznych zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, niskociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego. Autopompa wykonana z brązu. Możliwość podłączenia do układu chłodzenia silnika pojazdu. |
| 18 | Autopompa powinna umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |
| 19 | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |
| 20 | Instalacja zraszaczową: |
|  | 1) wydajności 50 – 100 dm3/ min, |
|  | 2) przy ciśnieniu 8 bar, |
|  | 3) instalacja wyposażona w min. 2 zraszacze umieszczone przed przednią osią i po dwa umieszczone po bokach pojazdu, |
|  | 4) instalacja wyposażona w zawory odcinające, jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych, |
|  | 5) zawory powinny być sterowane z kabiny kierowcy, |
|  | 6) instalacja powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie następowało samoczynnie. |
| 21 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: |
|  | 1) manowakuometr, |
|  | 2)manometr niskiego ciśnienia, |
|  | 3) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, |
|  | 4) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, |
|  | 5) miernik prędkości obrotowej wału pompy, |
|  | 6) regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, |
|  | 7) wyłącznik silnika pojazdu, |
|  | 8) kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. |
| 22 | Układ wodno-pianowy musi posiadać następujące nasady: |
|  | 1) tłoczne min. 2 x 110 (po jednej z każdej strony pojazdu), min. 4 x 75 (po dwie z każdej strony pojazdu), |
|  | 2) ssawne min. 2 x 110 (po jednej z każdej strony pojazdu), |
|  | 3) zasilające zbiornik wody 2 x 110 oraz 2 x 75 (po jednej z każdej strony pojazdu, mogą być z zaworem kulowym (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną, |
|  | 4) do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy min. 2 x 52 (po jednej z każdej strony pojazdu. |
| 23 | Autopompa wraz z układem wodno - pianowym wyposażona w elektroniczny system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. |
| 24 | Układ wodno - pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego działający w całym zakresie pracy autopompy umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% |
| 25 | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| 26 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |
| 27 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C., działający niezależnie od pracy silnika. |
| 28 | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |
| 29 | Pojazd wyposażony w działko wodno – pianowe zamontowane na dachu regulowanej wydajności 1600-3200 l/min przy 8 bar. |
|  | Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej min. 240°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. |
|  | Działko należy wyposażyć w deflektor. |
| 30 | Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający, w korpusie działka musi być zamontowany manometr. |
| 31 | Możliwość podawania wody z działka zarówno w postaci prądu zwartego jak i prądu rozproszonego. |
| 32 | Dach: |
|  | 1) zabudowy w formie podestu roboczego, |
|  | 2) wykonanie antypoślizge, |
|  | 3) z mocowaniami na: |
|  | a) drabinę DN 2,7 (drabina drewniana) - 4szt., |
|  | b) sprzęt burzący (bosak ciężki szt. 1 , tłumice szt. 2, stojak hydrantowy + klucz oraz dodatkową skrytką zamkniętą na szpadle szt. 1, łopata szt. 1, szczotka szt.1 oraz widły szt. 1, węże ssawne W-110 szt.4 wytwornice pianowe WP 2/75 szt.2, mostki przejazdowe szt.2). |
| 33 | Wóz należy wyposażyć w: |
|  | 1) mocowania na sprzęt, |
|  | 2) wyposażenie dodatkowe, min. zabudowa z miejscem gaśniczo – wężowym układ: |
|  | - węży W-110: 5 szt. - węży W-75: 10 szt. - węży W-52: 10 szt. - podręczny sprzęt gaśniczy, |
|  | b) mocowanie na dwa aparaty BD 96 wraz z maskami, |
|  | 3) prądownica typu turbo jet szt. 2, |
|  | 4) prądownica prosta W-75 szt.2, |
| 34 | Wóz należy wyposażyć dodatkowo w następujący sprzęt: |
|  | 1) ubranie przeciwochlapaniowe (+ buty i rękawice) rozmiar 2 x XL i 2 x XXL. Według normy: Normy i standardy: CE EN 465, Typ 4; PSA- Richtlinie 89/ 686/ EWG. |
|  | 2) Bandaże i korki do uszczelniania 1,5 bar : |
|  | a) Bandaż uszczelniający 50x200 mm – min. szt. 1 |
|  | b) Bandaż uszczelniający 200x480 mm – min. szt. 1 |
|  | c) Korek uszczelniający do rury o średnicy od 100 do 200mm – min. szt. 1 |
|  | d) Korek uszczelniający do rury o średnicy od 500 do 1200mm – min. szt. 1 |
|  | e) Wąż napełniający 1,5 bar – min.10 m długości |
|  | f) Sterownik 1,5 bar podwójny |
|  | g) Reduktor butlowy |
|  | 3) Korki i bandaże napełniane z butli o pojemności 300bar |
|  | 4) Latarka źródło światła: 3 W LED luxeon |
|  | a) obudowa latarki nie gorsze niż: propolimer |
|  | b) zasilanie: akumulatorowe |
|  | c) rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC |
|  | d) siła światła: min. 65 lm |
|  | e) czas świecenia: min.6 h |
|  | f) Dostosowane do pracy w środowisku wybuchowym i żrącym minimum 2Ex szt. 3 |
|  | g) ładownice do latarek zainstalowane w kabinie - min. szt. 3 |
|  | 5) Mata sorpcyjna o wymiarach 380x480mm szt. 100 |
|  | 6) Rękaw sorpcyjny typu ciężkiego o łącznej długości 20 metrów |
|  | 7) Neutralizator odtłuszczacz ekologiczny -30litrów wraz z opryskiwaczem o pojemności minimum 9 litrów szt. 1 |
|  | 8) Sorbent przeznaczony do usuwania wszelkich zanieczyszczeń ciekłych w tym również agresywnych kwasów i zasad – 15 kg. |
|  | 9) Paski do rozpoznawania substancji: ropopochodnych, kwasów i zasad. |
|  | 10) Kurtyna wodna regulowana o średnicy nasady 52 mm szt.2 |
|  | 11) Narzędzia nieiskrzące przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów, par, płynów, proszków i innych substancji palnych oraz wszędzie tam, gdzie zastosowanie narzędzi ze stali grozi powstaniem iskier mechanicznych zdolnych do zapalenia mieszaniny wybuchowej. Można stosować w strefach Z1,Z2,Z11 włącznie z obecnością substancji należących do grupy wybuchowej IIA,IIB,IIC: |
|  | a) SZCZYPCE DO RUR L=355mm -1 szt. |
|  | b) MŁOTEK MASZYNOWY 1 kg - 1 szt. |
|  | c) KLUCZ NASTAWNY 36mm - 1szt. |
|  | d) ŁOM-ŁAPKA 16x460 mm - 1szt. |
|  | e) KLUCZ DO BECZEK L=300 mm – 1szt. |
|  | f) Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, niska masa, łatwa manipulacja odporne materiałów zagrażających wodzie i cieczy łatwopalnych odporne na działanie wielu substancji: |
|  | 12)Wanna wykonana 1210 x 600 x 300 mm masa do 10 kg |
|  | 13 Ubrania żaroodporne typu średniego o rozmiarach XL szt. 1 XXL szt. 1 |
| 35 | Możliwość wykonania numerów operacyjnych na bokach i tylnej części samochodu. |
| 36 | Gwarancja: |
|  | Na podwozie samochodu min. 24 miesiące |
|  | Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące |

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, Oferent jest w takim przypadku zobowiązany udowodnić 
że oferowane rozwiązania są nie gorsze od wymaganych, a oferowane urządzenia są o parametrach nie gorszych niż wymagane.