1

# Opis techniczny

do projektu budowlanego- branży drogowej

remontu kapitalnego chodnika przy ul. Chopina

w Olsztynku

## 1 Metryka projektu

1.1    Przedmiot inwestycji                                            Remont kapitalny chodnika ul. Chopina

1.2    Inwestor                                                                Urząd Miasta i Gminy Olsztynek

1.3    Adres budowy                                                       Olsztynek ul. Chopina

1.4    Autor opracowania                                                Mariusz Widmański

1.5    Stadium opracowania

1.6    Data opracowania                                                  Wrzesień 2010 r.

## 2 Podstawy formalno prawne opracowania

2.1.   Umowa z Inwestorem

2.2.   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagana.

2.3    Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

2.4    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.

1126 z późniejszymi zmianami)

2.5    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz.690)

2.6   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

2.7   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września

1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

2.8   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.(Dz. U. Nr 14, poz. 60, z

późniejszymi zmianami)

2.9   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

## 3 Przedmiot inwestycji

3.1   Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy:

• wymianę nawierzchni chodnika

• wymianę nawierzchni zjazdów indywidualnych

3.2   Kolejność realizacji inwestycji

Całe zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane na podstawie harmonogramu

rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiędzy Wykonawca a Inwestorem.

- Opis stanu istniejacego

4.1   Stan prawny

Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów właścicielem terenu objętego

zakresem opracowania jest Miasto i Gmina Olsztynek.

4.2   Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Chopina w Olsztynku.

4.3   Rodzaj istniejących nawierzchni

W zakresie opracowania istnieją nawierzchnie następujących typów:

• nawierzchnia bitumiczna ul. Chopina

• nawierzchnie istniejących chodników z płytek betonowych 50x50cm

4.4    Uzbrojenie terenu

W zakresie opracowania występuje uzbrojenie podziemne:

• kable energetyczne

• kable teletechniczne

• siec wodociągowa

• kanalizacja sanitarna

• siec gazowa

4.5    Ukształtowanie terenu

Teren zagospodarowany.

4.6    Zieleń

W granicach opracowania występują drzewa i krzewy, nie kolidujące z

projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

5.   Opis projektowanego rozwiazania

5.1   Sytuacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest w rejonie ulicy Chopina. Remont kapitalny

wynika ze złego stanu technicznego nawierzchni chodników .

5.2   Konstrukcja oraz elementy drogowe zapewniające bezpieczeństwo ruchu

pieszych , pojazdów osobowych i ciężarowych

Konstrukcja chodnika :

• kostka betonowa typu polbruk koloru czerwonego i szarego gr.6cm, 50%:50%

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

• podbudowa z betonu B-10 gr.10cm

• podsypka piaskowa gr.10cm

• podłoże gruntowe G1/ w przypadku innego podłoża, doprowadzić je do G1

zgodnie z rozporządzeniem 2.9 tj:

- na podłożu o grupie nośności G2,G3-10cm warstwy gruntu ulepszonego

spoiwem/ cementem , wapnem lub aktywnym popiołem lotnym, RM=15MPa/

-na podłożu o grupie nośności G4-15cm warstwy gruntu ulepszonego

spoiwem/ cementem , wapnem lub aktywnym popiołem lotnym, RM=15MPa

Konstrukcja wjazdu i zatok parkingowych:

• kostka kamienna gr.8cm, w kolorze szarym typu polbruk

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

• podbudowa z betonu B-10 gr.20cm

• podsypka piaskowa gr.20cm

• podłoże gruntowe G1/ w przypadku innego podłoża, doprowadzić je do G1

zgodnie z rozporządzeniem 2.9 tj.:

- na podłożu o grupie nośności G2: 10cm warstwy z gruntów stabilizowanych

spoiwem/ cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym/ o Rm=1,5MPa

- na podłożu o grupie nośności G3: 15cm warstwy z gruntów stabilizowanych

spoiwem/ cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym/ o Rm=2,5MPa

- na podłożu o grupie nośności G2: 25cm warstwy z gruntów stabilizowanych

spoiwem/ cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym/ o Rm=1,5MPa

Parametry techniczne projektowanych ciągów pieszych i dróg:

• szerokość chodnika - zmienna

• pochylenie poprzeczne -2°

• krawężniki betonowe 15/30

Elementy zapewniające dostępność osób niepełnosprawnych:

• obniżone krawężniki na przejściach dla pieszych

5.3  Odwodnienie

Odwodnienie zapewnione poprzez wyprofilowanie w sposób zapewniający spływ

wody do istniejącej kanalizacji deszczowej.

5.4   Niweleta

Spadki zaprojektowano przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącego stanu .

5.5   Roboty ziemne

Tylko z korytowania bez konieczności przeprowadzenia makroniwelacji terenu, oraz

zdjęcia humusu.

5.6   Likwidacja kolizji związanych z planowana inwestycja

Kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego nie występują.

6.  Uwagi koncowe

• Należy przestrzegać warunków uzgodnień, których kopie załączono do planu

zagospodarowania terenu

• Wszelkie zmiany projektu należy uzgodnić z autorem niniejszego opracowania

• Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom istniejącego uzbrojenia

podziemnego

• Wytyczenie winno wykonane przez uprawnionego geodetę

opracował:

mgr inż. Mariusz Widmański